| ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров, ул. Профсоюзная,д.23-Б тел./факс /8332/ 35-11-01 http: // www.tp.kirov.ru, tpark@list.ru БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ ТИП 4 С ПОЛКОЙ ШТОКОВЫЙ # Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации 1.Назначение изделия Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш. 2.Основные технические данные 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров. 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ. 3.Комплектность 1- Корпус; 2- Крышка; 3- Копка пуска воды 4- Полочка; 5- Толстая прокладка; 6- Поплавковый клапан; 7- Резьбовая втулка; 8- Переливная трубка; 9- Запорный клапан; 10- Поплавок; 11 – Тонкая Прокладка; 16 – Декоративная заглушка. 4.Маркировка названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. 5.Сведения о сертификации Изделие не подлежит обязательной сертификации. 6.Установка и подготовка смывного бачка к работе Бачок поставляется в разобранном виде. Устанавливается на унитаз. Пусковое устройство, состоящее из резьбовой втулки 7, переливной трубки 8, на которой установлены запорный клапан 9, поплавок 10 и пусковая кнопка 3 устанавливается следующим образом: на резьбовую втулку 7, одевают прокладку 11 и вставляют в отверстие в днище бака. На выступающей из днища бака конец резьбовой втулки 7 одевается прокладка 5 и накручивается полочка 4. После этого устанавливается переливная труба 8, и производится настройка поплавкового клапана 6, таким образом, что бы уровень воды в бачке был ниже края отверстия на переливной трубке на 15 мм. Если не обнаружено никаких протечек, на крышку 2 устанавливаем декоративную заглушку 16, крышку монтируем на корпус бачка 1, вставляем т.о. что бы резьбовой конец пускового устройства оказался снаружи крышки, и накручиваем пусковую кнопку 3. Бачок работает следующим образом: при поднятии кнопки 3 переливная трубка 8 поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.. 7.Гарнтия Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления. 1год с момента отгрузки с предприятия. 8.Дата изготовления 9.Упаковщик | ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров, ул. Профсоюзная,д.23-Б тел./факс /8332/ 35-11-01 http: // www.tp.kirov.ru, tpark@list.ru БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ ТИП 4 С ПОЛКОЙ ШТОКОВЫЙ # Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации 1.Назначение изделия Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш. 2.Основные технические данные 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров. 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ. 3.Комплектность 1- Корпус; 2- Крышка; 3- Копка пуска воды 4- Полочка; 5- Толстая прокладка; 6- Поплавковый клапан; 7- Резьбовая втулка; 8- Переливная трубка; 9- Запорный клапан; 10- Поплавок; 11 – Тонкая Прокладка; 16 – Декоративная заглушка. 4.Маркировка названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. 5.Сведения о сертификации Изделие не подлежит обязательной сертификации. 6.Установка и подготовка смывного бачка к работе Бачок поставляется в разобранном виде. Устанавливается на унитаз. Пусковое устройство, состоящее из резьбовой втулки 7, переливной трубки 8, на которой установлены запорный клапан 9, поплавок 10 и пусковая кнопка 3 устанавливается следующим образом: на резьбовую втулку 7, одевают прокладку 11 и вставляют в отверстие в днище бака. На выступающей из днища бака конец резьбовой втулки 7 одевается прокладка 5 и накручивается полочка 4. После этого устанавливается переливная труба 8, и производится настройка поплавкового клапана 6, таким образом, что бы уровень воды в бачке был ниже края отверстия на переливной трубке на 15 мм. Если не обнаружено никаких протечек, на крышку 2 устанавливаем декоративную заглушку 16, крышку монтируем на корпус бачка 1, вставляем т.о. что бы резьбовой конец пускового устройства оказался снаружи крышки, и накручиваем пусковую кнопку 3. Бачок работает следующим образом: при поднятии кнопки 3 переливная трубка 8 поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.. 7.Гарнтия Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления. 1год с момента отгрузки с предприятия. 8.Дата изготовления 9.Упаковщик |
| --- | --- |
| ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров, ул. Профсоюзная,д.23-Б тел./факс /8332/ 35-11-01 http: // www.tp.kirov.ru, tpark@list.ru БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ ТИП 4 С ПОЛКОЙ ШТОКОВЫЙ # Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации 1.Назначение изделия Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш. 2.Основные технические данные 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров. 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ. 3.Комплектность 1- Корпус; 2- Крышка; 3- Копка пуска воды 4- Полочка; 5- Толстая прокладка; 6- Поплавковый клапан; 7- Резьбовая втулка; 8- Переливная трубка; 9- Запорный клапан; 10- Поплавок; 11 – Тонкая Прокладка; 16 – Декоративная заглушка. 4.Маркировка названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. 5.Сведения о сертификации Изделие не подлежит обязательной сертификации. 6.Установка и подготовка смывного бачка к работе Бачок поставляется в разобранном виде. Устанавливается на унитаз. Пусковое устройство, состоящее из резьбовой втулки 7, переливной трубки 8, на которой установлены запорный клапан 9, поплавок 10 и пусковая кнопка 3 устанавливается следующим образом: на резьбовую втулку 7, одевают прокладку 11 и вставляют в отверстие в днище бака. На выступающей из днища бака конец резьбовой втулки 7 одевается прокладка 5 и накручивается полочка 4. После этого устанавливается переливная труба 8, и производится настройка поплавкового клапана 6, таким образом, что бы уровень воды в бачке был ниже края отверстия на переливной трубке на 15 мм. Если не обнаружено никаких протечек, на крышку 2 устанавливаем декоративную заглушку 16, крышку монтируем на корпус бачка 1, вставляем т.о. что бы резьбовой конец пускового устройства оказался снаружи крышки, и накручиваем пусковую кнопку 3. Бачок работает следующим образом: при поднятии кнопки 3 переливная трубка 8 поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.. 7.Гарнтия Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления. 1год с момента отгрузки с предприятия. 8.Дата изготовления 9.Упаковщик | ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров, ул. Профсоюзная,д.23-Б тел./факс /8332/ 35-11-01 http: // www.tp.kirov.ru, tpark@list.ru БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ ТИП 4 С ПОЛКОЙ ШТОКОВЫЙ # Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации 1.Назначение изделия Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш. 2.Основные технические данные 2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров. 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ. 3.Комплектность 1- Корпус; 2- Крышка; 3- Копка пуска воды 4- Полочка; 5- Толстая прокладка; 6- Поплавковый клапан; 7- Резьбовая втулка; 8- Переливная трубка; 9- Запорный клапан; 10- Поплавок; 11 – Тонкая Прокладка; 16 – Декоративная заглушка. 4.Маркировка названия предприятия- изготовителя выполнена на внутренней поверхности корпуса бачка. 5.Сведения о сертификации Изделие не подлежит обязательной сертификации. 6.Установка и подготовка смывного бачка к работе Бачок поставляется в разобранном виде. Устанавливается на унитаз. Пусковое устройство, состоящее из резьбовой втулки 7, переливной трубки 8, на которой установлены запорный клапан 9, поплавок 10 и пусковая кнопка 3 устанавливается следующим образом: на резьбовую втулку 7, одевают прокладку 11 и вставляют в отверстие в днище бака. На выступающей из днища бака конец резьбовой втулки 7 одевается прокладка 5 и накручивается полочка 4. После этого устанавливается переливная труба 8, и производится настройка поплавкового клапана 6, таким образом, что бы уровень воды в бачке был ниже края отверстия на переливной трубке на 15 мм. Если не обнаружено никаких протечек, на крышку 2 устанавливаем декоративную заглушку 16, крышку монтируем на корпус бачка 1, вставляем т.о. что бы резьбовой конец пускового устройства оказался снаружи крышки, и накручиваем пусковую кнопку 3. Бачок работает следующим образом: при поднятии кнопки 3 переливная трубка 8 поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.. 7.Гарнтия Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления. 1год с момента отгрузки с предприятия. 8.Дата изготовления 9.Упаковщик |